OSNOVI DIGITALNI ELEKTRONIKE (IR3ODE)

- II kolokvijum –

10.06.2006.

1.

a) [1] Odrediti polaritet priključaka operacionog pojačavača na slici 1. tako da kolo radi kao komparator.

b) [2] Za polaritet određen u tački a) izračunati i nacrtati jednosmernu prenosnu karakteristiku , ako je napajanje pojačavača 9 V.

c) [2] Ponoviti prethodnu tačku ako je polaritet ulaznih priključaka suprotan polaritetu iz tačke a).

Slika 1

2.

a) [1] Nacrtati realizaciju astabilnog multivibratora pomoću Šmitovog logičkog invertora, jednog otpornika i jednog kondenzatora

b) [2] Ako su pragovi Vtl=2.2V, a Vth = 2.8V, odrediti učestanost oscilovanja za R = 10kΩ i C=10nF.

c) [3] Pomoću idealne diode i otpornika realizovati kolo koje će imati duplo duže trajanje impulsa od pauze. Kolika je vrednost dodatog otpornika?

3.

a) [2] Nacrtati 4 - bitni DA konvertor sa težinskom otpornom mrežom. Prekidače crtati kao simbole.

b) [1] Ako je VLSB = 250mV, odrediti izlazni napon pune skale.

c) [2] Ako je Vref = -2.5V, odrediti vrednosti svih otpornika u kolu.

4. [15] Iz povorke taktnih impulsa periode T mogu da izostanu 1 ili 2 uzastopna impulsa. Nakon izostalih impulsa (jednog ili dva) sigurno će se pojaviti bar 4 uzastopna impulsa. Realizovati mrežu koja će da generiše izlazni signal Y trajanja tačno 1T, ako je izostao jedan impuls, odnosno trajanja tačno 2T, ako su izostala dva taktna impulsa. Na raspolaganju su monostabilni retrigerabilni multivibratori koji greše manje od 10% u generisanju kvazistabilnog stanja, ivčni D flipflopovi sa Rd ulazom i standardna logička kola. Multivibratore crtati kao blokove u koje je upisano trajanje kvazistabilnog stanja. Testirati kolo signalom sa slike 2. Za test signal sa slike 2 nacrtati jedan ispod drugog izlaze multivibratora i flipflopova.

Slika 2

5.

Na raspolaganju su bilateralni prekidači, idealni operacioni pojačavači, otpornici otpornosti Rf, R i 2R, petobitni stacionarni registar i izvori za napajanje +15V, -15V i +5V.

a) [4] Koristeći raspoložive komponente nacrtati šemu D/A konvertora u kome će, kada je u registar upisan kod , izlaz konvertora biti , a kada je , . Prekidače crtati kao simbole.

b) [3] Odrediti R tako da Vmax bude +3.875V, ako je otpornik povratne sprege sumirajućeg operacionog pojačavača 
Rf = 1kΩ.

c) [3] Ako je prekidač koji odgovara bitu najveće težine sporiji od ostalih prekidača i ako se ulazna digitalna reč periodičnno menja tako što se ponavlja sekvenca 01110→01111→10000→10001→10010→10001→10000→01111, nacrtati dve periode izlaznog napona.

Kolokvijum traje 180 minuta.  Broj bodova veći od 30 se zaokružuje na 30.

OSNOVI DIGITALNI ELEKTRONIKE (IR3ODE)

- II kolokvijum –

10.06.2006.

1.

a) [1] Odrediti polaritet priključaka operacionog pojačavača na slici 1. tako da kolo radi kao komparator.

b) [2] Za polaritet određen u tački a) izračunati i nacrtati jednosmernu prenosnu karakteristiku , ako je napajanje pojačavača 9 V.

c) [2] Ponoviti prethodnu tačku ako je polaritet ulaznih priključaka suprotan polaritetu iz tačke a).

Slika 2

2.

a) [1] Nacrtati realizaciju astabilnog multivibratora pomoću Šmitovog logičkog invertora, jednog otpornika i jednog kondenzatora

b) [2] Ako su pragovi Vtl=2.2V, a Vth = 2.8V, odrediti učestanost oscilovanja za R = 10kΩ i C=10nF.

c) [3] Pomoću idealne diode i otpornika realizovati kolo koje će imati duplo duže trajanje impulsa od pauze. Kolika je vrednost dodatog otpornika?

3.

a) [2] Nacrtati 4 - bitni DA konvertor sa težinskom otpornom mrežom. Prekidače crtati kao simbole.

b) [1] Ako je VLSB = 250mV, odrediti izlazni napon pune skale.

c) [2] Ako je Vref = -2.5V, odrediti vrednosti svih otpornika u kolu.

4. [15] Iz povorke taktnih impulsa periode T mogu da izostanu 1 ili 2 uzastopna impulsa. Nakon izostalih impulsa (jednog ili dva) sigurno će se pojaviti bar 4 uzastopna impulsa. Realizovati mrežu koja će da generiše izlazni signal Y trajanja tačno 1T, ako je izostao jedan impuls, odnosno trajanja tačno 2T, ako su izostala dva taktna impulsa. Na raspolaganju su monostabilni retrigerabilni multivibratori koji greše manje od 10% u generisanju kvazistabilnog stanja, ivčni D flipflopovi sa Rd ulazom i standardna logička kola. Multivibratore crtati kao blokove u koje je upisano trajanje kvazistabilnog stanja. Testirati kolo signalom sa slike 2. Za test signal sa slike 2 nacrtati jedan ispod drugog izlaze multivibratora i flipflopova.

Slika 2

5.

Na raspolaganju su bilateralni prekidači, idealni operacioni pojačavači, otpornici otpornosti Rf, R i 2R, petobitni stacionarni registar i izvori za napajanje +15V, -15V i +5V.

a) [4] Koristeći raspoložive komponente nacrtati šemu D/A konvertora u kome će, kada je u registar upisan kod , izlaz konvertora biti , a kada je , . Prekidače crtati kao simbole.

b) [3] Odrediti R tako da Vmax bude +3.875V, ako je otpornik povratne sprege sumirajućeg operacionog pojačavača 
Rf = 1kΩ.

c) [3] Ako je prekidač koji odgovara bitu najveće težine sporiji od ostalih prekidača i ako se ulazna digitalna reč periodičnno menja tako što se ponavlja sekvenca 01110→01111→10000→10001→10010→10001→10000→01111, nacrtati dve periode izlaznog napona.

Kolokvijum traje 180 minuta.  Broj bodova veći od 30 se zaokružuje na 30.