1.

a) [8] Nacrtati BiCMOS invertor. Ako je  za bipolarne tranzistore, odrediti relativnu promenu  parametra u odnosu na CMOS invertor napravljen u istoj tehnologiji.

c) [4] Nacrtati nebaferisano dvoulazno NI kolo. Nacrtati i objasniti jednosmernu prenosnu karakteristiku opterećenog kola za sve kombinacije ulaznih signala. Objasniti i nacrtati kako treba modifikovati kolo da jednosmerna prenosna karakteristika ne zavisi od različitih kombinacija ulaznih signala

2. Dati su parametri CMOS invertora:

- [8] Za koliko se promene margine šuma logičke nule i logičke jedinice ako se na izlaz kola prema masi veže otpornik R=200Ω?

- [5] Ako se umesto otpornika poveže kondenzator C=1 nF, koliko je vreme uspona ivice izlaznog signala ako se ulaz promeni sa  1 na 0? Pretpostaviti da je pre promene sistem bio u stacionarnom stanju.

3. [10] Izračunati i nacrtati jedan ispod drugog vremenske dijagrame signala u tačkama A, B i C kola sa slike 1, ako se u trenutku t = 0 na ulaz kola u tački A dovede usamljena logička jedinica trajanja . Logičko kolo ima prag odlučivanja jednak polovini napona napajanja, i kašnjenje . Smatrati da je korišćena dioda idealna. Napajanje logičkih kola je . ,

Slika 1

4.

a) [7] Pokazati preko vremenskih dijagrama da funkcija  ima mogućnost generisanja lažnih stanja.

b) [3] Napisati jednačinu iste funkcije bez mogućnosti generisanja lažnih stanja.

c) [8] Realizovati funkciju iz a) kao klasično CMOS kolo

d) [7] Realizovati funkciju iz a) korišćenjem serijske logike

5.

a) [10] Nacrtati šemu A/D konvertora sa dvojnim nagibom koji negativni ulazni napon konvertuje u označen 11-bitni binarni broj u komplementu do 2 (1 bit znaka, MSB, i 10 bita). Kao prekidače A/D konvertora koristiti MOS tranzistore,

b) [10] Izračunati minimalnu otpornost otpornika u integratoru ako je opseg ulaznog napona 
–10V < vU  £ 0. Poznato je:

-referentni napon VR = + 10V;

-otpornost uključenog MOS FET tranzistora r = 24W;

-učestanost takta brojača fCLK = 100kHz;

-kapacitivnost kondenzatora C = 10mF;

-operacioni pojačavač linearno radi u opsegu izlaznog napona ±10V;

-ostale komponente su idealne.

c) [10] Proračunati i nacrtati vremenske dijagrame napona za izlaz operacionog pojačavača, izlaz komparatora, sve signale na gejtovima MOS prekidača; ako se konvertuje napon  Pokazati da tačnost konverzije ne zavisi od otpornosti MOS tranzistora koji prazni kondenzator.

Slika 2

6.

a) [10] Odrediti funkciju kola sa slike 2.

b) [15] Ako se na ulaz kola sa slike 2 dovodi periodična povorka impulsa, prikazana na istoj slici, periode T=7ms, pri čemu je , izračunati i nacrtati vremenske dijagrame napona u tačkama 1, 2 i 3, posle uspostavljanja stacionarnog stanja.

Poznato je ,, .

Izrada zadataka traje 3 sata.