1. [20]

a)  Nacrtati detaljnu logičku šemu jednobitnog bidirekcionog bafera.

b)  Nacrtati detaljnu logičku šemu RAM memorije kapaciteta 4x3 bita (4 trobitne informacije) realizovane pomoću trostatičkih bafera, D flipflopova i logičkih kola po izboru.

c) Objasniti princip rada logičkih kola sa otvorenim drejnom i navesti primer  njihove upotrebe.

d)  Nacrtati šemu povezivanja invertujućeg komparatora korišćenjem ralnog komparatora sa otvorenim kolektorom.

2. [20]

a) Nacrtati monostabilni multivibrator koristeći dvoulazna NI kola i izračunati trajanje kvazistabilnog stanja.

b) Nacrtati BiCMOS invertor. Ako je  za bipolarne tranzistore, kolika je promena izlane otpornosti u odnosu na CMOS invertor napravljen u istoj tehnologiji?

c) Nacrtati  Šmitovo kolo realizovano pomoću invertora i otpornika. Ako je amplituda šuma na ulazu Šmitovog kola 15mV, kolika treba da bude razlika , da bi kolo bilo imuno na šum?

3. [20] U kolu sa slike 1 deluje generator jednosmernog napona ,  i za t < 0 kolo se nalazi u stacionarnom stanju.

a)  Ako se u trenutku t = 0 zatvori prekidač P, odrediti i nacrtati napon izlazni napon . Vrednosti komponenti u kolu su , , , .

b) Ponoviti tačku a) ako je na red sa kondenzatorom povezan izvor jednosmernog napona .

4. [40] Na raspolaganju su mikrokontroler sa 16 bitnom adresnom i magistralom podataka, samo 1 operacioni pojačavač, samo 1 diferencijalni komparator, proizvoljan broj 8-bitni komparatora adrese, proizvoljan broj 8 bitnih registara, flip-flopova, logičkih kola, kao i raznovrsni otpornici i kondenzatori po izboru. Na raspolaganju je i kompletan 16-bitni programabilni tajmer i taktni signal učestanosti 1 MHz. Ako mikrokontroler  ima dovoljno maskirajućih prekidnih ulaza, i radi na dovoljno visokoj učestanosti:

- povezati programabilni tajmer na magistralu tako da može da generiše prekid sa softverski zadatom učestanošću.

- povezati raspoloživa kola na magistralu tako da se pomoću mikrokontrolera može ostvariti funkcija AD konvertora sa dvojnim nagibom, tako da se upravljanje režimima konverzije obavlja softverski

- napisati prekidne rutine u asemblerskom pseudo-kodu koje obezbeđuju funkciju  iz b). Pri tome definisati adrese periferija i module brojanja tako da trajanje jedne konverzije bude 100ms.

NAPOMENA: Složene komponente crtati kao blokove sa označenim priključcima!

5. [20] Izračunati frekvenciju oscilovanja kola sa slike 2 u funkciji ulaznog napona . Izračunati i nacrtati talasne oblike napona u tačkama A i B ako je . Napajanje operacionih pojačavača je jednostruko, . , , , , .

6. [20]

a) Realizovati bipolarni A/D konvertor sa jednostrukim nagibom u kome su negativni brojevi izraženi u drugom komplementu. Potrebno je eliminisati uticaj konačne otpornosti r u prekidaču integratora. Na raspolaganju su: 8 bitni sinhroni brojač sa asinhronim resetom; logička NI kola; diferencijalni komparator; operacioni pojačavači; referentni naponi +5V, +10V, -5V i -10V (koristiti samo potrebne Vr); bilateralni CMOS prekidač sa ugrađenim invertorom za translaciju nivoa. Opseg promene ulaznog napona je , a izlazni kod treba da se menja 
u opsegu 10000000£ D <01111111.

b) Ako je kašnjenje kroz komparator tdk=100ns, a kroz logička NI kola tlk=10ns (kašnjenje kroz brojač je zanemarljivo), odrediti minimalnu periodu takta tCLKmin koja se može dovesti na brojač, pri kojoj A/D konvertor ispravno radi.

c) Izračunati vremensku konstantu RC integratora pri kojoj je pokriven ceo opseg brojača, ako je tCLK = 2 tCLKmin.

Ispit traje 3 sata. Bilo koji od zadataka sa rednim brojem 1, 2, i 3 može se zameniti sa brojem bodova sa kolokvijuma podeljenim sa 5. Zbir bodova na zadacima 4,5, i 6 ako je veći od 60 zaokružuje se na 60. Konačan broj bodova se deli sa 1.2 i prema njemu se formira ocena.