Osnovi digitalne elektronike IR2ODE                                                                                      Oktobar 2     10.10.2010.

1.

a) [5] Ako je R=100kΩ i na raspolaganju stoje otpornici proizvoljnih vrednosti ≥ 1kΩ dopuniti šemu sa slike da kolo bude invertujući komparator sa histerezisom.

b) [5] Za komparator definisan u tački a) izračunati i nacrtati jednosmernu prenosnu karakteristiku.

c) [5] Dodavanjem otpornika i kondenzatora realizovati astabilni multivibrator.

d) [5] Odrediti vrednosti kondenzatora i otpornika tako da učestanost oscilovanja bude 1kHz, jednakog trajanja impulsa i pauze

2.

Slika 1

a) [5] Nacrtati BiCMOS invertor i obrazložiti princip rada

b) [5] Ako je  za bipolarne tranzistore, odrediti relativnu promenu  parametra u odnosu na CMOS invertor napravljen u istoj tehnologiji.

c) [5] Nacrtati realizaciju CMOS 4/1 multipleksera u serijskoj logici.

d) [5] Uporediti prethodnu realizaciju sa klasičnom u pogledu broja upotrebljenih tranzistora

3.

Data je logička funkcija

a) [7] Realizovati funkciju u CMOS serijskoj logici.

b) [6] Realizovati funkciju u klasičnoj CMOS logici.

c) [7] Uporediti broj upotrebljenih tranzistora u prethodne dve realizacije.

4. [40]

Na raspolaganju su mikrokontroler sa 16 bitnom adresnom magistralom i 8 bitnom magistralom podataka, 1 operacioni pojačavač, 1 diferencijalni komparator, 8-bitni komparatori adrese, 8 bitni registri, flip-flopovi logička kola, otpornici i kondenzatori po izboru, 16-bitni programabilni tajmer i taktni signal učestanosti 1 MHz. Ako mikrokontroler  ima dovoljno prekidnih ulaza, i radi na dovoljno visokoj učestanosti:

- povezati programabilni tajmer na magistralu tako da može da generiše prekid sa proizvoljnom učestanošću.

- povezati raspoloživa kola na magistralu tako da se pomoću mikrokontrolera može ostvariti funkcija AD konvertora sa dvojnim nagibom.

- napisati prekidne rutine u asemblerskom pseudo-kodu koje obezbeđuju funkciju  iz b). Pri tome definisati adrese periferija i module brojanja tako da trajanje jedne konverzije bude 100ms.

NAPOMENA: Složene komponente crtati kao blokove sa označenim priključcima!

Ispit traje 3 sata