OSNOVI DIGITALNI ELEKTRONIKE (IR3ODE)                                                                            07.09.2010.

1.

a) [5] Ako su na raspolaganju idealni CMOS invertori i otpornici po izboru, realizovati komparator sa histerezisom.

b) [7.5] Ako je napajanje invertora 12V odrediti vrednost otpornika u kolu tako da pragovi komparacije budu 4V i 8V.

c) [7.5] Nacrtati principijelnu šemu optokapera, objasniti princip funkcionisanja i namenu.

2. [20] Ako je u kolu sa slike 1. u trenutku  napon na kondenzatoru , a pobuda oblika Hevisajdove odskočne funkcije , odrediti i nacrtati izlazni napon  i struju generatora . Poznato je .

Slika 1

3. [20] Nacrtati jedan ispod drugog vremenski oblik signala u tačkama A, B, C i D. Kola sa slike 2 Signal u tački A je dugo vremena bio logička nula, potom je bio logička jedinica tokom , da bi se zatim ponovo vratio na logičku nulu. Koliko je trajanje impulsa u tački D? Napajanje logičkih kola je . , . Logička kola imaju prag odlučivanja jednak polovini napona napajanja, i kašnjenje .

Slika 2.

4.

a) [7.5] Nacrtati jednobitnu memorijsku ćeliju 6-tranzistorskog statičkog CMOS RAM-a, i objasniti princip funkcionisanja.

b) [7.5] Nacrtati jednobitnu memorijsku ćeliju 1-tranzistorskog dinamičkog CMOS RAM-a, , i objasniti princip funkcionisanja.

c) [5] Objasniti osnovne prednosti i nedostatke prethodne dve tehnologije

5.

a) [10] Nacrtati detaljnu šemu A/D konvertora sa dvojnim nagibom. Ulazni napon se menja u opsegu –15V  0V, a izlazni kod je BCD, tako da se apsolutna vrednost napona, izražena u voltima, prikazuje sedmo segmentnim pokazivačem. Brojač, registar i 7-segmentni dekoder crtati kao blokove. Sve komponente su idealne.

b) [10] Ako je učestanost takta  i ako operacioni pojačavač radi u linearnom režimu u opsegu izlaznog napona ±10V, kolika je minimalna vrednost vremenske konstante integratora?

c) [10] Dopuniti šemu iz tačke a) tako da se detektuje "prekoračenje", odnosno da se prebaci jedan ivični D flip–flop ako je. Nije dozvoljeno korišćenje analognog komparatora.

Ispit traje 3 sata.

Prva tri zadatka se mogu zameniti bodovima sa kolokvijuma podeljenim sa 6.