1. [20]

a) Nacrtati strukturu trostatičkog CMOS invertora i objasniti princip funkcionisanja.

b) Objasniti primenu trostatičkih kola.

c) Nacrtati šemu i objasniti princip funkcionisanja 4-bitnog binarnog komparatora realizovanog sa kolima sa otvorenim drejnom.

d) Nacrtati BiCMOS invertor. Ako je  za bipolarne tranzistore, odrediti relativnu promenu  parametra  u odnosu na CMOS invertor napravljen u istoj tehnologiji.

2.  [40]

Slika 1.

Upotrebljeni CMOS invertori sa slike 1 imaju prag logičkog odlučivanja jednak polovini napona napajanja (). Odrediti izlazni faktor grananja ove strukture ukoliko  se on definiše kao broj ulaza istih takvih logičkih kola koji se može vezati na izlaz strukture tako da srednje kašnjenje kola  bude manje od 50ns.

Poznato je: , ,  a za neopterećeno kolo , .

3. [20]

Data je logička funkcija

a) Realizovati funkciju u CMOS serijskoj logici.

b) Realizovati funkciju u klasičnoj CMOS logici.

c) Uporediti broj upotrebljenih tranzistora u prethodne dve realizacije.

4. [20]

Nacrtati karakteristiku prenosa za kolo sa slike 2. Izračunati vrednosti pragova okidanja, kao i širinu i centar histerezisa ako je , , , .

Slika 1

Kolokvijum traje 3 sata.