Osnovi digitalne elektronike IR3ODE (trajanje 4 sata)					5. Januar 2008

1.

- [3] Nacrtati CMOS realizaciju troulaznog NI kola, baferisanog i na ulazu i na izlazu, zajedno sa zaštitnim diodama na ulazu.

- [2] Nacrtati realizaciju CMOS bilateralnog prekidača i objasniti kako funkcioniše.

- [5] Nacrtati hijerarhijsku realizaciju CMOS analognog multipleksera 4/1.

- [5] Nacrtati CMOS realizaciju ivičnog D flip flopa sa asinhronim S (set) priključkom, Signal takta je aktivan na uzlaznu ivicu.

2.  [15] Dato je nebaferisano CMOS NILI kolo sa karakteristikama:

- za ulaznu kombinaciju AB = 00: , ;

- za ulaznu kombinaciju AB = 11: , .

Za neopterećeno kolo važi , .

Ako se na ulaz kola dovode signali kao što su prikazani na slici,  izračunati i nacrtati vremenski oblik signala na izlazu kola u ustaljenom stanju. Na izlaz kola vezan je kondenzator ., .

3.

- [5] Nacrtati monostabilni multivibrator koristeći dvoulazna NILI kola i izračunati trajanje kvazistabilnog stanja.

- [5] Nacrtati BiCMOS invertor. Ako je  za bipolarne tranzistore, kolika je promena izlane otpornosti u odnosu na CMOS invertor napravljen u istoj tehnologiji?

- [5] Nacrtati  Šmitovo kolo realizovano integrisanog komparatora i otpornika. Ako je amplituda šuma na ulazu Šmitovog kola 15mV, kolika treba da bude razlika , da bi kolo bilo imuno na šum?

4. Dat je CMOS invertor sa karakteristikama: , , , , , . Za neopterećeno kolo važi , .

a) [10] Ako se na ulaz invertora dovodi povorka logičkih nula i jedinica podjednakog trajanja od po 10μs odrediti koliki se broj istih takvih invertora može vezati na izlaz tako da se maksimalna vrednost napona na izlazu invertora smanji za 20% odnosno minimalna poveća za 20% statičke logičke amplitude u odnosu na statičko stanje. Statička logička amplituda definiše se kao

b) [5] Koliko iznose maksimalna i minimalna vrednost napona na izlazu invertora ako se trajanje logičke nule na izlazu poveća na 20 μs?

5.

a) [10] Realizovati 6-bitni bipolarni A/D konvertor ako su na raspolaganju dva trobitna D/A konvertora, jedan bipolarni sa binarnim ofsetom i opsegom  i jedan unipolarni sa opsegom , jedan 4-bitni binarni brojač sa asinhronim resetom, dekoder 4/16, jedan analogni komparator, prati/pamti kolo, potrebna logička kola i memorijski elementi. Konverzija se zadaje uzlaznom ivicom signala START koji je proizvoljne dužine. Nakon završene konverzije treba generisati signal EOC sinhron sa taktom i trajanja jednakog periodi takta. Ulazni analogni napon A/D konvertora nalazi se u opsegu .

b) [10] Ako je vreme postavljanja D/A konvertora 400μs, a vreme odziva komparatora 50 μs, izračunati maksimalnu učestanost takta tako da konvertor i dalje ispravno radi. Odrediti trajanje konverzije od trenutka zadavanja starta ako je korišćeni takt maksimalne učestanosti. Kašnjenja ostalih komponenti su zanemarljiva.

6. [20] Na raspolaganju je 12 bitni AD konvertor sa sukcesivnim aproksimacijama. Za bilo kakav pristup konvertoru potrebno je postaviti signal  na logičku 0.  Start konverzije se zadaje postavljanjem logičke nule na pin istovremeno sa postavljanjem logičke jedinice na pinove A0  i A1. Rezultat konverzije se čita iz tri dela po 4 bita: , a bitovi dovedeni na pinove A0  i A1 određuju težinu niblova koji se čitaju,  A0 A1 =00 je nibl najmanje težine, A0 A1 =01 je nibl srednje težine, a A0 A1 =11 nibl najveće težine. EOC je signal za kraj konverzije i aktivan je na logičku jedinicu. Start konverzije resetuje EOC signal.

Projektovati analogni sistem koji se sastoji od prati–pamti kola, 4 kanalnog analognog multipleksera, AD konvertora, programabilnog tajmera i ostale pripadajuće elektronike, i povezati ga na procesorsku magistralu. Analogni sistem autonomno (bez intervencije procesora) bira kanale tako što se kanal 0 odmerava sa učestanošču od 1kHz a kanali 1 i 2 sa učestanošću  od 500Hz. Kraj konverzije se signalizira procesoru NMI prekidom, a informacija o rednom broju konvertovanog kanala se prosleđuje preko magistrale podataka istovremeno sa izlaznim podacima konvertora. Odrediti adrese pojedinih delova sistema ako adresni prostor koji se koristi  pripada skupu adresa {0xA000...0xAFFF}.

Korišćeni mikroprocesor ima 8 bitnu magistralu podataka, 16 bitnu adresnu magistralu, signale upisa i čitanja aktivne na logičku nulu i NMI priključak. Učestanost takta procesora je 4MHz. Tajmer, konvertor, multiplekser i prati-pamti kolo crtati kao blokove.