1. [20]

a) Nacrtati CMOS realizaciju dvostruko baferisanog troulaznog NILI kola, zajedno sa zaštitnim diodama na ulazu.

b) Nacrtati realizaciju CMOS bilateralnog prekidača i objasniti kako funkcioniše.

c) Nacrtati hijerarhijsku realizaciju CMOS analognog multipleksera 4/1.

d) Nacrtati CMOS realizaciju ivičnog D flip flopa sa asinhronim R (reset) priključkom, Signal takta je aktivan na silaznu ivicu.

2. [20]

a) Nacrtati monostabilni multivibrator koristeći dvoulazna NI kola i izračunati trajanje kvazistabilnog stanja.

b) Nacrtati BiCMOS invertor. Ako je  za bipolarne tranzistore, kolika je promena izlane otpornosti u odnosu na CMOS invertor napravljen u istoj tehnologiji?

c) Nacrtati  Šmitovo kolo realizovano pomoću invertora i otpornika. Ako je amplituda šuma na ulazu Šmitovog kola 15mV, kolika treba da bude razlika , da bi kolo bilo imuno na šum?

3. [20]

U kolu sa slike 1 deluje generator jednosmernog napona V0,  i za t < 0 kolo se nalazi u stacionarnom stanju.

a)  Ako se u trenutku t = 0 zatvori prekidač P, odrediti i nacrtati napon izlazni napon vIt. Vrednosti komponenti u kolu su C=22 nF, V0=5 V, R1=R2=4.7 kΩ, R3=R4=800 Ω.

b) Ponoviti tačku a) ako je na red sa kondenzatorom povezan izvor jednosmernog napona V1=50 V.

4. [40]

Na raspolaganju su mikrokontroler sa 16 bitnom adresnom magistralom i 8 bitnom magistralom podataka, 1 operacioni pojačavač, 1 diferencijalni komparator, 8-bitni komparatori adrese, 8 bitni registri, flip-flopovi logička kola, otpornici i kondenzatori po izboru, 16-bitni programabilni tajmer i taktni signal učestanosti 1 MHz. Ako mikrokontroler  ima dovoljno prekidnih ulaza, i radi na dovoljno visokoj učestanosti:

- povezati programabilni tajmer na magistralu tako da može da generiše prekid sa proizvoljnom učestanošću.

- povezati raspoloživa kola na magistralu tako da se pomoću mikrokontrolera može ostvariti funkcija AD konvertora sa dvojnim nagibom.

- napisati prekidne rutine u asemblerskom pseudo-kodu koje obezbeđuju funkciju  iz b). Pri tome definisati adrese periferija i module brojanja tako da trajanje jedne konverzije bude 100ms.

NAPOMENA: Složene komponente crtati kao blokove sa označenim priključcima!

5. [20]

Izračunati frekvenciju oscilovanja kola sa slike 2 i nacrtati talasne oblike napona na izlazima operacionog pojačavača i komparatora. Trajanje kvazistabilnog stanja monovibratora iznosi TD=10 μs. Poznato je: C=10 nF, VR=3 V, IR=10 mA, iU=2 mA. Primenjeni operacioni pojačavač je idealan, komparator ima jednostrano napajanje VCC=5 V.

Slika 2

6. [20]

a) Nacrtati 4 - bitni DA konvertor sa težinskom otpornom mrežom. Prekidače crtati kao simbole.

b) Ako je VLSB = 250mV, odrediti izlazni napon pune skale.

c) Ako je Vref = -2.5V, odrediti vrednosti svih otpornika u kolu.

Ispit traje 3 sata. Bilo koji od zadataka sa rednim brojem 1, 2, i 3 može se zameniti sa brojem bodova sa kolokvijuma podeljenim sa 5. Zbir bodova na zadacima 4,5, i 6 ako je veći od 60 zaokružuje se na 60. Konačan broj bodova se deli sa 1.2 i prema njemu se formira ocena.