UNIVERZITET U BEOGRADU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Katedra za elektroniku

Predmet: Projektovanje integrisanih kola

Projekat

Faza 2: CMOS logička kola i multiplekser

Rok za predaju: 23.04.2024.

Projekat radili:

| Ime | Prezime | broj indeksa |
| --- | --- | --- |

Izveštaj slati na e-mail: petrovicv@etf.rs, p.z.nikola@etf.rs

Staviti u cc i predmetnog profesora: jelena@etf.rs

Zadatak 1 – Projektovanje osnovnih logičkih kola

Slika 1.1. Schematic NOR kola nacrtan u Virtuoso Schematic Editor-u

Slika 1.2. Schematic OR kola nacrtan u Virtuoso Schematic Editor-u

Slika 1.3.  Dijagrami ulaznih i izlaznog signala OR kola dobijeni funkcionalnom simulacijom

Slika 1.4.  Zumiran kritični prelaz izlaza OR kola (pri kome se dobija maksimalno kašnjenje) dobijen funkcionalnom simulacijom

Slika 1.5. Layout OR kola izrađen u Virtuoso Layout Suite editoru

Slika 1.6.  Dijagrami ulaznog i izlaznog signala OR kola dobijeni u post-layout simulaciji

Slika 1.7.  Zumiran kritični prelaz izlaza OR kola (pri kome se dobija maksimalno kašnjenje) dobijen post-layout simulacijom

Tabela 1.1. Kašnjenja logičkih kola u [ps] određena funkcionalnom simulacijom*

| Prelaz | NOR | OR |
| --- | --- | --- |
| A0 = 0, A1 = 0  1 |  |  |
| A0 = 0, A1 = 1  0 |  |  |
| A0 = 1, A1 = 0  1 |  |  |
| A0 = 1, A1 = 1  0 |  |  |
| A0 = 0  1, A1 = 0 |  |  |
| A0 = 1  0, A1 = 0 |  |  |
| A0 = 0  1, A1 = 1 |  |  |
| A0 = 1  0, A1 = 1 |  |  |

Tabela 1.2. Kašnjenja logičkih kola u [ps] određena post layout simulacijom*

| Prelaz | NOR | OR |
| --- | --- | --- |
| A0 = 0, A1 = 0  1 |  |  |
| A0 = 0, A1 = 1  0 |  |  |
| A0 = 1, A1 = 0  1 |  |  |
| A0 = 1, A1 = 1  0 |  |  |
| A0 = 0  1, A1 = 0 |  |  |
| A0 = 1  0, A1 = 0 |  |  |
| A0 = 0  1, A1 = 1 |  |  |
| A0 = 1  0, A1 = 1 |  |  |

*u tabelama podebljati maksimalna kašnjenja

Odgovoriti na sledeća pitanja:

- Objasniti razloge zbog kojih se dobijaju različita kašnjenja svih logičkih kola za ulaz A0 i ulaz A1 iako oni imaju istu funkciju. Kako će se prema tome razlikovati kašnjenja višeulaznih NOR kola? Zbog čega treba izbegavati CMOS logička kola koja imaju više od 4 redna tranzistora?

- Objasniti kako utiče veličina tranzistora izlaznog invertora na ukupno kašnjenje OR logičkog kola.

Zadatak 2 – Projektovanje multipleksera 2 u 1

Slika 2.1. Schematic multipleksera 2 u 1 kola nacrtan u Virtuoso Schematic Editor-u

Slika 2.2.  Dijagrami ulaznih i izlaznog signala multipleksera 2 u 1 dobijeni funkcionalnom simulacijom

Slika 2.3.  Zumiran kritični prelaz izlaza multipleksera 2 u 1 (pri kome se dobija maksimalno kašnjenje) dobijen funkcionalnom simulacijom

Slika 2.4. Layout multipleksera 2 u 1 izrađen u Virtuoso Layout Suite editoru

Slika 2.5.  Dijagrami ulaznih i izlaznog signala multipleksera 2 u 1 dobijeni u post-layout simulaciji

Slika 2.6.  Zumiran kritični prelaz izlaza multipleksera 2 u 1 (pri kome se dobija maksimalno kašnjenje) dobijen post-layout simulacijom

Tabela 2.1. Kašnjenja multipleksera 2 u 1 u [ps] određena funkcionalnom simulacijom*

| S = 0 |  | S = 1 |  | A = 0, B = 1 |  | A = 1, B = 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 0  1 | A: 1  0 | B: 0  1 | B: 1  0 | S: 0  1 | S: 1  0 | S: 0  1 | S: 1  0 |

Tabela 2.2. Kašnjenja multipleksera 2 u 1 u [ps] određena post-layout simulacijom*

| S = 0 |  | S = 1 |  | A = 0, B = 1 |  | A = 1, B = 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 0  1 | A: 1  0 | B: 0  1 | B: 1  0 | S: 0  1 | S: 1  0 | S: 0  1 | S: 1  0 |

*u tabelama podebljati maksimalna kašnjenja

Odgovoriti na sledeća pitanja:

- Multiplekser je realizovan uz pomoć dva bilateralna prekidača. Objasniti koje su prednosti bilateralnih prekidača u odnosu na N prekidač ili P prekidač (NMOS ili PMOS tranzistor). Na jednoj slici skicirati (ili kopirati iz literature) kako zavise otpornosti sva tri tipa prekidača od napona na izlazu i objasniti grafik.

- Koji je kritični prelaz ulaznih i selekcionog signala pri kome se dobija najveće kašnjenje multipleksera 2 u 1. Objasniti zbog čega.

Zaključak: